<종합설계 과제 계획서>					2021170985 우준하

- 과제 개요

1.1 과제 제목

자기지도학습 기반 채널 변화 환경에서의 RF 신호 자동 변조 분류 성능 분석

1.2 과제 목적

이 과제의 목적은 무선 신호의 변조 방식을 분류하는 과정에서, 일반적인 지도학습 방식과 자기지도학습 방식을 비교해 보는 것이다.

기존 방식은 정답이 붙은 데이터로 바로 분류 모델을 학습시키는 방법이 많다. 하지만 실제 무선 신호 환경에서는 정답이 충분하지 않을 수 있고, 학습할 때의 채널 환경과 실제 테스트 환경이 달라질 수도 있다.

그래서 본 과제에서는 라벨 없이 RF 신호의 특징을 먼저 학습하는 자기지도학습 방식을 적용하고자 한다. 자기지도학습 방식으로는 신호에 간단한 데이터 증강을 적용한 뒤, 서로 관련 있는 신호 쌍의 특징을 가깝게 학습하는 대조학습 기반 방법을 사용한다. 이를 통해 채널이 바뀌는 환경에서 자기지도학습이 변조 분류 성능에 도움이 되는지 확인하는 것이 목표이다.

1.3 필요성 및 배경

무선 통신에서는 수신한 신호가 어떤 방식으로 변조되었는지를 먼저 파악하는 과정이 필요할 수 있다. 이런 과정은 이후 이 신호의 처리에 앞서 기초적인 판단 단계로 활용될 수 있다.

하지만 기존의 변조 분류 연구는 정답이 충분히 있는 상황이나, 학습 환경과 테스트 환경이 비슷한 상황을 기준으로 진행되는 경우가 많다. 실제 환경에서는 채널이 달라지거나 잡음 조건이 변할 수 있기 때문에, 학습한 모델이 그대로 잘 동작하지 않을 가능성이 있다.

또한 최근 인공지능 연구에서는 정답이 없는 데이터로 먼저 특징을 배우는 자기지도학습이 여러 분야에서 활용되고 있다. RF 신호 분야에서도 이러한 방식이 적은 라벨 환경이나 환경 변화가 있는 경우에 도움이 될 수 있다는 흐름이 나타나고 있다.

따라서 본 과제에서는 단순한 변조 분류 시스템 설계에서 그치는 것이 아니라, 채널 변화 환경에서 자기지도학습이 실제로 도움이 되는지를 확인하고자 한다.

- 요구사항 정의

2.1 기능 요구사항

FR-01: BPSK, QPSK, 8PSK, 16QAM 등 여러 변조 방식의 RF 신호를 시뮬레이션으로 생성할 수 있어야 한다.

FR-02: 생성한 신호에 대해 AWGN 채널과 Rayleigh 채널을 적용할 수 있어야 한다.

FR-03: 여러 SNR 조건에서 학습용 데이터와 평가용 데이터를 만들 수 있어야 한다.

FR-04: RF 신호를 입력으로 받는 기본 분류 모델을 구현할 수 있어야 한다.

FR-05: 정답 라벨을 이용한 일반 지도학습 기반 분류 실험을 수행할 수 있어야 한다.

FR-06: 라벨 없이 RF 신호 특징을 먼저 학습하는 자기지도학습 기반 실험을 수행할 수 있어야 한다.

FR-07: 지도학습 방식과 자기지도학습 방식을 같은 조건에서 비교할 수 있어야 한다.

FR-08: 학습 채널과 테스트 채널이 같은 경우와 다른 경우를 각각 비교 실험할 수 있어야 한다. 예를 들어 학습은 AWGN 채널과 상대적으로 높은 SNR 조건에서 수행하고, 테스트는 Rayleigh 채널과 낮은 SNR 조건에서 수행하는 방식으로 채널 불일치 환경을 구성할 수 있어야 한다.

FR-09: 정확도, SNR별 성능 그래프 등을 통해 결과를 비교할 수 있어야 한다.

2.2 비기능 요구사항

NFR-01: 실제 RF 장비 없이 python 기반 시뮬레이션 환경에서 수행 가능해야 한다.

NFR-02: GPU 성능이 충분하지 않은 경우에도 데이터 크기와 모델 크기를 줄여 기본 실험은 수행할 수 있어야 한다.

NFR-03: 변조 방식, 채널 종류, SNR 범위 등 주요 실험 조건을 재현 가능하게 실행할 수 있도록 구성되어야 한다.

- 프로젝트 범위

3.1 포함되는 범위

본 프로젝트는 컴퓨터 시뮬레이션으로 RF 신호를 만들고, 채널 변화를 준 뒤, 지도학습과 자기지도학습 기반 변조 분류 성능을 비교하는 범위를 포함한다.

구체적으로 아래 내용을 포함한다.

- 디지털 변조 신호 생성

- AWGN 및 Rayleigh 채널 적용

- I/Q 데이터셋 구성

- 기본 지도학습 분류 모델 구현

- 자기지도학습 기반 사전학습 구현

- 사전학습 후 분류 성능 평가

- 동일 채널 환경과 불일치 채널 환경 비교

- 결과 시각화와 성능 분석

3.2 제외되는 범위

본 프로젝트에서는 실제 SDR 장비나 무선 하드웨어를 이용한 실험은 수행하지 않는다.

또한 GPU 등의 자원 제약을 고려하여 Transformer 기반 대형 모델 사용, 실제 통신 시스템 전체 구현은 이번 과제 범위에서 제외한다.

복잡한 고급 기법보다는, 작은 규모의 자기지도학습 구조를 이용해 비교가 가능한 수준으로 범위를 제한한다.

- 시스템 개요 및 설계

4.1 시스템 구조도

랜덤 비트 생성

전체 시스템은 다음 흐름으로 구성한다.

디지털 변조 및 채널 적용

자기지도학습 및 지도학습 수행

분류기 학습

성능 평가 및 비교

4.2 주요 기능 흐름

1. 무작위 비트열을 생성하고, 이를 여러 변조 방식의 RF 신호로 변환한다.

2. 생성된 신호에 AWGN 및 Rayleigh 채널을 적용하여 채널별 I/Q 데이터를 구성한다.

3. 생성한 데이터를 학습용과 평가용으로 구분한다.

4. 지도학습 방식에서는 라벨이 포함된 데이터를 이용해 분류 모델을 직접 학습한다.

5. 자기지도학습 방식에서는 라벨 없는 RF 신호에 데이터 증강을 적용하여, 서로 관련 있는 신호 쌍의 특징이 가까워지도록 대조학습 기반 사전학습을 수행한다.

6. 채널 불일치 환경은 학습은 AWGN 채널과 높은 SNR 조건에서 수행하고, 테스트는 Rayleigh 채널과 낮은 SNR 조건에서 수행하는 방식으로 구성한다.

7. 실험 결과를 정확도, confusion matrix, SNR별 성능 변화로 정리하고, 두 학습 방식의 성능 차이를 비교 분석한다.

4.3 기술 스택

Python : 전체 실험 구현에 사용하는 기본 언어이다.

NumPy : 비트 생성, 신호 처리, 배열 계산에 사용한다.

PyTorch : 지도학습 모델과 자기지도학습 모델 등의 학습 구현에 사용한다.

Matplotlib : 그래프 등의 결과 시각화에 사용한다.

VS Code : 실험 진행과 코드 정리에 사용한다.

기술 선택 이유는 활용 사례가 많은 PyTorch 같은 라이브러리를 활용하여 인공지능 모델 구현과 결과 분석을 편하게 하기 위함이다.

- 프로젝트 계획

5.1 단계별 일정

| 단계 | 기간 | 주요내용 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 분석 | 2026.03.16 ~ 2026.03.23 | 요구사항 정리, 과제 범위 확정 |
| 설계 | 2026.03.23 ~ 2026.04.06 | 데이터 및 코드 설계 |
| 구현 1 | 2026.04.06 ~ 2026.04.13 | Baseline 지도 학습 구현 |
| 구현 2 | 2026.04.13 ~ 2026.05.04 | 자기지도학습 구현 및 분류기 연결 |
| 검증 | 2026.05.04 ~ 2026.05.25 | 실험을 통해 기능 검증 및 개선 |
| 문서화 | 2026.05.25 ~ 2026.06.01 | 최종 보고서 작성 |

- 리스크 분석 및 대응 전략

- RF 신호와 자기지도학습 개념이 익숙하지 않아 초반 이해에 시간이 걸릴 수 있다. 이를 위해 처음부터 복잡한 논문 구조를 따라가기보다, BPSK, QPSK 등 기본 변조와 간단한 자기지도학습 구조부터 구현한다.

- GPU 성능이 부족할 수 있다. 이 경우 입력 길이, 데이터 양, 모델 크기를 줄이고, 작은 기본 구조(기본적인 CNN 등)를 사용하여 CPU 또는 보통 수준의 GPU에서도 실험이 가능하도록 한다. COLAB의 유료 구독 서비스를 사용할 수도 있다.

- 자기지도학습 구조가 너무 복잡해질 수 있다. 이 경우 다양한 계열을 모두 다루기보다, 데이터 증강 기반 대조학습 방식 한 가지로 범위를 제한하여 구현 복잡도를 낮춘다.

- 지도학습과 자기지도학습의 성능 차이가 크지 않을 수 있다. 이 경우 채널이 다른 조건, 저 SNR 조건, 적은 라벨 조건을 중심으로 비교하여 차이가 잘 드러나는 환경을 설정한다.

- 일정이 여유롭지 않으면 실험에 사용할 채널 종류와 변조 방식을 줄여 실험 범위를 조절한다.

- 산출물

중간 산출물

- RF 신호 생성 코드

- 기본 지도학습 모델 코드

- 자기지도학습 모델 코드

- 실험 설계서

최종 산출물

- 전체 실험 코드

- 지도학습과 자기지도학습 비교 결과

- 시연 자료 또는 실행 결과 화면

- 정확도 그래프, confusion matrix 등

- 최종 보고서